ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

медицинских изделий

23 ноября 2021г

Наименование и адрес заказчика: КГП на ПХВ «Поликлиника №4 города Семей» УЗ ВКО, ВКО, город Семей, 35 квартал 18 «Г»

В соответствии с постановлением Правительства РК от 04.06.2021 г. № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (далее - Правила) КГП на ПХВ «Поликлиника №4 города Семей» УЗ ВКО объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений следующих товаров:

| № | Наименование медицинских изделий | Краткая характеристика | Единица измерения | Количество | Сумма, выделенная для закупа | Срок и условия поставки | Размер авансового платежа % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт 7х14 нестерильный | Бинт 7х14 нестерильный | шт | 200 | 22800 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 2 | Бинт 7х14 стерильный | Бинт 7х14 стерильный | шт | 200 | 28000 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 3 | Термометр электронный | Термометр электронный цифровой состоит из термозонда, термодатчика с жидкокристаллическим экраном и корпуса, выполненного из высококачественного пластика.- тип: максимальный- диапазон измерения: 32,0°С - 42,0°С - точность: ±0,1°С (между 35,0°С и 42,0°С), ±0,2°С (между 32,0°С и 35,5°С) - батарея: 1,5В (SR41, LR41) - при температуре ниже 32,0°С экран показывает L°С, при температуре выше 42,0°С - Н°С- уведомление об окончании измерения примерно через 60 секунд в виде 4-х секундного звукового сигнала - специальный звук оповещение | шт | 20 | 35200 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 4 | Марля 5 м в упаковке | Марля 5 м в упаковке | упак | 20 | 7600 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 5 | Стекло предметное с шлифованным краем и полоской для записи № 50 | Стекло предметное 76*76+-1,0 мм, толщина 1,0+-0,1ис шлифованным краем и полоской для записи № 50 | уп | 10 | 6500 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 6 | Мазь оксолиновая | Мазь оксолиновая 0,25% 10 гр срок годности до 30.09.2022 года | тюбик | 50 | 12000 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 7 | Пентоксифиллин 20 мг/мл 5 мл | Пентоксифиллин 20 мг/мл 5 мл №5 срок годности до 2023 года | упак | 30 | 10050 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 8 | Система для инфузий одноразовая стерильная | Система для инфузий одноразовая стерильная с иглой 21G срок годности до 2023 года | шт | 1000 | 70000 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 9 | Ксефокам 8 мг лиофилизат | Ксефокам 8 мг лиофилизат срок годности до 2023 года | фл | 150 | 150000 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора | 0 |
| 10 | Пакет для сбора медицинских отходов | Пакет для сбора медицинских отходов Класс В, 600*310*(80х2) 0,050, 33 литра цвет красный | шт | 4000 | 300000 | в течение 1 календарных дней cо дня заключения договора (СРОЧНО) | 0 |
| 11 | Пакет для сбора медицинских отходов | Пакет для сбора медицинских отходов Класс А, 800*400*(100х2) 0,050, 60 литра цвет черный | шт | 10000 | 1200000 | в течение 1 календарных дней cо дня заключения договора (СРОЧНО) | 0 |
| 12 | Автоматизированный гематологический анализатор в комплекте с принадлежностями, | Основной блок анализатора-Полностью автоматический анализатор с русифицированным меню. Для работы не требуются дополнительно внешний компьютер и пневматический блок. Принцип работы: Одновременное использование электронного импеданса (определение клеток крови с помощью изменения электрического сопротивления), безцианидный метод определения гемоглобина. Определение не менее 19 параметра крови с дифференцировкой лейкоцитов по 3 субпопуляциям (гистограммы для RBC, WBC и PLT). Определяемые параметры: WBC - общее количество лейкоцитов, LYM% - процент лимфоцитов, LYM# - количество лимфоцитов, Mid % - процент клеток среднего размера, Mid # - количество клеток среднего размера, Gran% - процент гранулоцитов, Gran# - количество гранулоцитов , RBC – эритроциты, HGB – гемоглобин, НСТ – гематокрит, MCV – средний объем эритроцита, МСН – среднее содержание гемоглобина в эритроците, МСНС – средняя концентрация гемоглобина в одном эритроците, RDW-CW - показатель анизоцитоза эритроцитов по объёму, RDW-SD - показатель анизоцитоза эритроцитов по диаметру, PLT – тромбоциты, MPV – средний объем тромбоцита, PDW – ширина распределения тромбоцитов, РСТ – тромбокрит, Объём пробы для одного исследования: цельная венозная или капиллярная кровь 9 мкл. При заборе пробы анализатором не должны использоваться дополнительные держатели, направляюще для пробирок. Использование 2-х базовых растворов не содержащих цианидов. Производительность до 40 анализов в час. Наличие автоматической оценки результата анализа с учетом возраста и пола пациента, флагирование всех результатов с отклонением от нормы. При распечатке результата анализа кроме флагирования патологических результатов, расшифровка клинического характера каждого патологического результата. Наличие встроенной автоматической системы самоконтроля, оценки текущего состояния работы анализатора, автоматическая подача звуковых и визуальных сигналов о наличии неисправностей. Автоматическая промывка зонда при выходе, входе, после аспирации, после цикла измерения. Промывки и очистки гидравлической системы с помощью высоковольтного разряда (прожиг), гидравлическая (с помощью обратного вакуума), моющим раствором (при включении, выключении, заданием циклов оператором). Контроль систем при запуске, выключении анализатора, в процессе каждого измерения. Детекция наличия сгустков крови и пузырьков воздуха в системе. Память результатов образцов по всем 19 измеряемым параметрам (в том числе гистограм) до 200 000 результатов. Возможность переноса результатов анализов на USB-накопитель. Экран: не менее 8.4 дюймов TFT Touch Screen Размеры не более: глубина (410 мм) x ширина (300 мм) x высота (400 мм); Вес: -20Kg Связь: Порт LAN поддерживает протокол HL7; Поддержка двунаправленной LIS Интерфейс: 4 порта USB (для внешнего принтера, обновления программного обеспечения, считывателя штрих-кода, внешнего Wi-Fi, клавиатуры и мыши), порт LAN (1) Распечатка: Встроенный Термопринтер, бумага шириной не менее 50 мм, различные форматы распечаток Точность измерения: WBC – 3.5%, RBC – 1.5%, HGB – 1,5%, PLТ – 5% Погрешность: WBC, RBC, HGB < 0,5%, PLT < 1% Калибровка: Встроенная автоматическая система калибровки, возможность вручную изменение факторов, или автоматическое создание факторов по результатам измерений калибровочных материалов. Встроенная автоматическая система контроля качества: графики L-J, графики Х-В, графики Х-R Наличие портов: 4 USB порта. 1 LAN-1ШТ, Расходные материалы и изнашиваемые узлы: Дилюент 20л-( Изотонический раствор для разведения крови, канистра 20 литров.)-1шт, Лизирующий регент 500 мл-( Лизирующий регант 500 мл. Раствор для дифференцировки лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина, при добавлении в разведение крови приводит к лизису эритроцитов и в то же время сохраняет лейкоциты. Объем бутыль 500 мл.)-1шт, Очиститель пробоотборника 50 мл Раствор для жесткой отчистки от белков и других веществ в случае анализатора Применяется для очистки счетных апертур флакон. – 50 мл.-1шт, Контрольная кровь 3 x 3.0 мл (1L, 1N, 1H)-( Контрольная кровь для гематологи (высокий,нормальный, низкий). Суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества гематологических анализаторов, 3фл х 3.0мл.)-1шт, Требования к условиям эксплуатации- Напряжение 220-240 В Частота 50/60 Гц Потребляемая мощность не более 300ВА, Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 12 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий | комп | 1 | 1975000 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора по заявке Заказчика | 0 |
| 13 | Бинокулярный микроскоп | Микроскоп медицинский, предназначенный для клинической лабораторной диагностики и морфологии при исследовании объектов в проходящем свете с освещением по методу светлого поля-1шт, Увеличение в диапазоне-40 – 1000, Насадка для наблюдения- Бинокулярная с углом наклона окулярных трубок 45 градусов, Объективы, увеличение/числовая апертура не менее-4Х/0.10, 10X/0.25/ 40X/0.65, 100X/1.25 масло, Окуляры широкопольные, увеличение 10Х, линейное поле 18 мм с диоптрийной коррекцией-2шт, Тип оптической коррекции объективов – Ахроматический, Револьверное устройство не менее- На 4 объективов, Предметный столик, диапазон перемещений не менее-142 х 132 мм; с координатным перемещением по оси Х-Y 55мм-75мм с шагом 0.1мм, Фокусированный механизм для перемещения столика по высоте- Рукоятки управления грубой и тонкой фокусировки – коаксиальные, Конденсор с откидной оправой для светофильтра не менее- Аббе, апертура = 1,25 МИ с ирис-диафрагмой и держателем синего фильтра и портом для вставки кольца простого фазового контраста, Осветительная система не менее- Галогеновый источником света 6В 20ВТ, Система тонкого фокусирования- Шаг 0,002 мм, Габариты не более Вес не более-24х19х41 см 6.4 кг, Инструкция на русском и казахском языке, Гарантийный период на систему, включая все периферическое оборудование-12 месяцев, Наличие регистрационного удостоверения РК, либо документа подтверждающего отсутствие его необходимости | комп | 1 | 793400 | в течение 5 календарных дней cо дня заключения договора по заявке Заказчика | 0 |

Место поставки: 071407, РК, ВКО, город Семей, 35 квартал 18 «Г», 2 этаж, до двери склада фармацевта.

Место представления (приема) документов: 071407, РК, ВКО, город Семей, 35 квартал 18 «Г» в бухгалтерию в рабочее время (с 08:00ч до 17:00ч, обеденный перерыв с 12:00ч до 13:00ч).

Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 12:00ч 30 ноября 2021 года.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: в 12:30ч 30 ноября 2021 года по адресу: 071407, РК, ВКО, город Семей, 35 квартал 18 «Г», бухгалтерия.

Сроки выплат: по мере выделения бюджетных средств в течение 240 (двухсот сорока) календарных дней с даты поставки Товара.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (согласно Приложения 12 к  Приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 18 января 2017 года №20), разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";

6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).